触摸门禁一体机

使用说明书V1.5

一 产品功能和主要参数

1.1功能简介

该机器是一款采用非接触式感应卡和密码进行出入管制的触摸门禁一体机，使用简单、性能可靠，主要有以下功能：

- 电容式触摸按键，外观时尚，使用寿命更长；

- 感应卡开门、感应卡加密码开门、密码开门三种开门方式；

- 一组WG26接口，可外接一个WG读头；或者设置成WG26输出，本机当WG26读卡器使用；

- 一组继电器干触点信号输出和一组PUSH（低电平）输出；

- 一组开门按钮接口；一组门铃接口；

- 常开、常闭和自动三种背光模式；

- 具有防拆功能和安全运行模式；

1.2主要参数

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作电压 | DC 12V±10% |
| 2 | 工作电流 | < 100mA |
| 3 | 外型尺寸 | 120mm×78mm×22mm |
| 4 | 重 量 | 130g |
| 5 | 工作温度 | -10℃—70℃ |
| 6 | 相对湿度 | 20%—80% |
| 7 | 用户容量 | 1000个 |
| 8 | 读卡类型 | EM卡或Mifare one卡 |
| 9 | 读卡距离 | EM：1－15CM，MF1：1－7CM |

二 门禁机状态说明

2.1门禁机出厂时的默认设置

| 编程密码 | 123456 |
| --- | --- |
| 开门模式 | 卡或密码开门 |
| 开锁信号输出时间 | 5秒 |

| 背光 | 自动 |
| --- | --- |
| 防拆、安全功能 | 关闭 |
| WG26接口 | 输入 |

2.2指示灯和蜂鸣器的状态提示

| 蜂鸣器声音 | 状态 |
| --- | --- |
| 一次短鸣 | 有效输入 |
| 三次短鸣 | 无效输入 |
| 一次长鸣 | 编程成功 |
| 连续长鸣 | 恢复出厂编程密码 |

| 指示灯 | 门禁机状态 |
| --- | --- |
| 红灯慢闪（亮1秒灭1秒） | 待机状态 |
| 红灯常亮 | 编程状态 |
| 绿灯快闪（亮0.3秒灭0.3秒） | 等待输入 |
| 绿灯常亮 | 开锁信号输出 |

三 安装和接线说明

3.1接线端子说明

| JP1接线端子： JP2接线端子： 序号 | 丝印 | 颜色 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12V | 红 | DC 12V输出 |
| 2 | GND | 黑 | 电源地 |
| 3 | DATA0 | 绿 | WG数据线0 |
| 4 | DATA1 | 白 | WG数据线1 |
| 5 | NC | 棕 | 继电器常闭端 |
| 6 | COM | 蓝 | 继电器公共端 |
| 7 | NO | 紫 | 继电器常开端 |

| 序号 | 丝印 | 颜色 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12V | 红 | DC 12V输入 |
| 2 | GND | 黑 | 电源地 |
| 3 | PUSH | 蓝 | 低电平输出 |
| 4 | OPEN | 黄 | 出门按钮 |
| 5 | BELL | 灰 | 外接门铃 |
| 6 | BELL | 白 |  |

3.2接线示意图

四 编程操作

4.1编程操作的基本步骤

第一步 进入编程状态：

在待机状态下输入 #  编程密码 # ，蜂鸣器短鸣一声，红灯常亮，门禁机进入编程状态。

第二步 进行编程操作：

输入相应的编程命令（详见4.2编程命令详细说明。注：经常用到的编程操作有：“0”健，修改编程密码、“1”健，增加“卡开门”型的用户、“2”健，增加“密码开门”型的用户）。

第三步 退出编程操作：

在编程状态下的任何时候按下退出编程模式;在编程状态下2分钟内无任何操作也将自动退出编程状态。

4.2编程命令详细说明

“0”健，修改编程密码（常用）

输入  0   新编程密码   #   重复新编程密码  #

注：编程密码可以是3~6位数字。

“1”健，增加“卡开门”型的用户（常用）

输入  1   用户编号   读卡   #

注1：用户编号为0001~9999的四位数，下同。

注2：在添加用户时，每添加成功一个用户，蜂鸣器长鸣一声；如果操作过程中蜂鸣器短鸣三声，

表示输入无效，无效原因可能是：（1）用户编号重复，（2）卡号已存在，（3）存储区已满，下同。

注3：如需连续添加多张用户卡，可在读完第一张卡后紧接着读后面要增加的卡（每读一张卡，用户

编号会自动递加），读完全部卡后按“#”确认。

“2”健，增加“密码开门”型的用户（常用）

输入  2   用户编号   开门密码   #

注：开门密码可以是3~6位的数字。一个开门密码也占用一个用户容量。

“3”健，增加“卡+密码开门”型的用户

输入  3   用户编号   读卡   与该卡对应的开门密码   #

“4”键，删除用户

A、输入  4   0   0000   #            删除全部用户

B、输入  4   1   读卡   #            删除被读卡用户

C、输入  4   2   用户编号   #        删除对应编号的用户

D、输入  4   3   手工输入卡号   #    删除该卡号的用户（卡号为感应卡上左边的10位数字）

“5”键，修改开锁信号输出时间

输入  5   XX   #

注：“XX”表示开锁信号输出的秒钟数，数值为00~99，其中00表示瞬间输出（0.2秒）。

“6”键，设置开门模式

输入  6   10   #   卡开门

输入  6   11   #   卡加密码开门

输入  6   12   #   卡或密码开门

输入  6   13   #   WG26输出，本机作读卡器使用（通过4.3的操作可恢复为WG输入）

“7”键，设置安全模式和防拆开关

输入  7   00   #   关闭安全功能

输入  7   01   #   启用安全功能

输入  7   02   #   关闭防拆报警开关功能

输入  7   03   #   打开防拆报警开关功能

注：安全功能启用的情况下，出现以下情况之一门禁机会锁死5分钟：

A、连续十次读无效卡  B、连续十次输入错误开门密码  C、在“卡加密码开门”模式下，读已增

加的用户卡后连续四次输入错误开门密码

“8”键，设置背光模式和恢复出厂设置

输入  8   01   #   背光模式常开

输入  8   02   #   背光模式常闭

输入  8   03   #   背光模式为自动（没有任何操作15秒后自动关闭背光）

输入  8   99   #   恢复出厂设置

注：恢复出厂设置后，门禁机参数（除编程密码）全部恢复为出厂默认值（详见2.1），用户数据不丢失。

4.3恢复编程密码和WG接口信号输入

第一步：断开电源，把S1插针上的跳线帽跳到第2、3脚。

第二步：接通电源，蜂鸣器连续长鸣。

第三步：再断开电源，把S1插针上的跳线帽跳回第1、2脚。

第四步：再接通电源，蜂鸣器长鸣一声，初始化成功，门禁机进入待机状态。

注：此操作完成后，编程密码和WG接口信号恢复为出厂默认值（详见2.1），用户数据不丢失。

五 用户开门操作

5.1刷卡开门：

当开门模式设为“卡开门”或者“卡或密码开门”中的其中一种，门禁机在待机状态时，持已增加的用户卡在门禁机上刷卡，蜂鸣器短鸣一声，绿灯常亮，这时开锁信号输出，门打开。

5.2密码开门：

当开门模式设为 “卡或密码开门”，门禁机在待机状态时，输入开门密码   # ，蜂鸣器短鸣一声，绿灯常亮，这时开锁信号输出，门打开。

5.3卡加密码开门：

当开门模式设为 “卡加密码开门”，门禁机在待机状态时，先刷已增加的用户卡（这时蜂鸣器长鸣一声，绿灯快闪），接着输入与该卡对应的开门密码   # ，蜂鸣器短鸣一声，绿灯常亮，这时开锁信号输出，门打开。

注：刷卡或输入密码后，如果蜂鸣器短鸣三声，则表示该卡或密码为无效用户，不能开门。

5.4修改与卡对应的开门密码：

当开门模式设为 “卡加密码开门”，用户刷卡接着输入开门密码成功开门后的5 秒内，长按“井”直到绿灯快闪，这时输入 新密码   #   重复新密码   # ，蜂鸣器长鸣一声，与该卡对应的开门密码修改成功。